# 一、废水情况

含铬废水、漂洗废水等无机废水，以及水帘喷漆废水等有机废水经处理后符合国家的相关排放标准。

# 二、废水设施设计依据

## 适用的法规标准

1、法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（1989年）

- 《中华人民共和国水污染防治法》（1996年修正）

2、污染物排放（控制）标准

- GB8978-1996《污水综合排放标准》

3、相关技术（设计）规范

- GB50014-2006《室外排水设计规范》

- GB50015-2003《建筑给排水设计规范》

# 三、污染源概况

### 漂洗废水处理系统

漂洗废水来源于喷涂前处理工序，其污染物成分为氟化物。

漂洗废水进水的氟化物浓度为100～200mg/L，设计处理水量约20m3/d。

### 含铬废水处理系统

含铬废水来源于喷涂前处理工序，其污染物成分为铬离子、氟化物。

含铬废水进水的氟化物浓度为60～70mg/L，设计处理水量约20m3/d，除铬完成后进入漂洗废水系统除氟化物。

### 有机废水处理系统

有机废水成分为：聚偏二氟乙烯（PVDF）、丙烯酸树脂、溶剂、二甲苯、甲苯、巳二醇丁醚、丁酮等，以二甲苯、甲苯、漆雾凝聚剂、氨氮为主。

有机废水进水的CODcr浓度(1000-3000)mg/L，氨氮浓度≈16mg/L，石油类业主未提供。设计处理水量25m3/d。

# 废水设施运行情况和排放

- 处理后的废水排放浓度达到国家污水综合排放标准（GB8978-1996）的要求。

| 废水种类 | 序号 | 污染物 | 单位 | 排放值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含铬废水 | 1 | 总铬 | mg/L | ≤1.5 |
|  | 2 | 六价铬 | mg/L | ≤0.5 |
|  | 3 | 氟化物 | mg/L | ≤10 |
|  | 4 | SS | mg/L | ≤70 |
|  | 5 | PH | 无量纲 | 6～9 |
| 漂洗废水 | 1 | 氟化物 | mg/L | ≤10 |
|  | 2 | SS | mg/L | ≤70 |
|  | 3 | PH | 无量纲 | 6～9 |
| 有机废水 | 1 | COD | mg/L | ≤100 |
|  | 2 | BOD | mg/L | ≤20 |
|  | 3 | SS | mg/L | ≤70 |
|  | 4 | PH | 无量纲 | 6～9 |
|  | 5 | 石油类 | mg/L | ≤5 |
|  | 6 | 氨氮 | mg/L | ≤15 |